# WJ_ComprehensiveTest_Desk 操作说明

适用版本 WJ_ComprehensiveTest_Desk_20260922

文档依据现行 Designer、后置事件和服务入口编写。界面截图缺失处已标“待截图/待确认”。不写入密钥、密文或完整卡数据。

# 1 使用范围、启动与退出

本说明面向使用 WJ_ComprehensiveTest_Desk_20260922.exe 做 DSRC 协议测试的人员。程序提供三个一级产品 Tab。只有 WJ_DSRC_Protocol_test 已实现台发、透传和标准测试入口；WJ_OBUSerial_Desk 与 WJ_CreatCard_Desk 仅显示“测试功能待后续添加”。

启动：运行 exe 后进入主窗体。默认停在一级产品 Tab「WJ_DSRC_Protocol_test」，左侧为「台发设置通道」，右侧为二级功能 Tab。

退出：关闭主窗体。若通信端口仍打开，程序会尝试关闭 DeskTopComm 句柄。标准测试大框为模态对话框，须先关闭测试窗再操作主窗体。

前置条件（所有会发空口的操作共用）：台发已用串口接到本机，待测 OBU 处于可响应状态，exe 同级存在 DeskTopComm.dll 以及 SetMe.ini、BST_Locked.ini、BST_Locked_Sutong.ini。未打开端口且未初始化台发成功前，不要点透传「测试」或标准测试「测试」。

# 2 每次测试都必须先完成的主页准备

标准测试窗体不自己打开串口。万集 OBU、北京地标等大框复用主窗体已经打开并初始化成功的同一台发句柄。因此无论做透传还是车道交易，都必须先在主页完成下列步骤。

待截图/待确认：工作区 artifacts/manual/mainform.png 存在，可另存标注图。 需要主窗体整窗：一级 Tab、左侧台发、右侧功能区。

| 步骤 | 控件所在区域 | 操作 | 成功表现 | 失败表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信端口 | 在下拉框选择已识别的 COM 口。底部监测文字会随插拔更新。 | 下拉框列出目标端口。 | 显示“未识别到串口，正在实时监测”。无端口时「打开端口」不可用。 |
| 2 | 通信端口 | 点击「打开端口」。 | 按钮变为「关闭端口」，端口下拉禁用，状态为“COMx 已打开”，「初始化台发」可用。 | 状态栏报打开失败和返回码。检查占用或线缆后重试。 |
| 3 | 台发参数 | 核对 BST 间隔、非 BST 帧间隔、帧发送次数、交易超时、功率等级、物理信道。均为非负整数。界面默认分别为 30 ms、20 ms、10 次、500 ms、10、0。 | 输入合法，焦点不跳回错误框。 | 非法时提示“某字段必须是非负整数”。 |
| 4 | 台发参数 | 按用例要求勾选 BID 更新、UnixTime 更新、LLC 更新、MAC 更新、启用日志。不要在未确认用例要求时改这些开关。 | 勾选状态与计划一致。 | 部分用例（如 255S 保持）会在运行中自行改 BID/UnixTime 并在结束时恢复。 |
| 5 | 台发参数 | 点击「初始化台发」。未开端口时提示“请先打开通信端口。” | 状态显示“台发初始化成功，设备状态：…”。请求码和响应码均为 0。 | 发送或接收初始化失败时显示返回码。此时不要进入测试。 |

「启用日志」在端口已打开时可即时下发 DLL 日志开关。初始化过程也会按当前勾选再设一次。DLL 日志文件在 exe 同级，与界面「存储测试结果」不是同一件事。

「关闭端口」会关掉句柄，「初始化台发」随之禁用。关闭后再测须重新打开并初始化。

# 3 一级产品 Tab

## 3.1 WJ_DSRC_Protocol_test

一级产品 Tab，进入后才看得到左侧台发通道和右侧二级功能 Tab。只切换本 Tab 不会打开串口，也不会启动任何测试。

## 3.2 WJ_OBUSerial_Desk

预留页，文案为“测试功能待后续添加”。当前版本不要在此做 OBU 串口测试。占位，未实现。

## 3.3 WJ_CreatCard_Desk

预留页，文案为“测试功能待后续添加”。当前版本不要在此做发卡。占位，未实现。

# 4 推荐操作：万集 OBU 备用车道交易测试

下面按现行界面把“车道交易测试”从主页写到出结果。其他已实现叶子的进门方式相同，只是树路径和判定不同。

## 4.1 从主页走到测试大框

| 步骤 | 界面位置 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 主窗体左侧 | 按第 2 章打开串口并初始化台发，直到状态为初始化成功。 | 大框打开后不能再点主窗体。句柄必须在打开大框前就绪。 |
| B | 一级产品 Tab | 确认当前是「WJ_DSRC_Protocol_test」。 | 若在 OBU 串口或发卡页，先切回本 Tab。 |
| C | 右侧二级功能 Tab | 点击标题为「WJ_DSRC_Protocol_test」的二级 Tab。它和一级 Tab 同名，里面是四个标准测试大按钮，不是透传页。 | 左侧三个二级 Tab 从左到右为：透传模式、WJ_DSRC_Protocol_test、日常使用。 |
| D | 二级 Tab 内四个按钮 | 点击「万集 OBU 标准测试」。 | 以模态对话框打开「万集 OBU 标准测试」大框，并传入主窗体台发服务。 |

待截图/待确认：二级 Tab「WJ_DSRC_Protocol_test」四按钮页、万集 OBU 测试大框整窗。

## 4.2 在大框内选中并执行车道交易

| 步骤 | 控件 | 操作 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| E | 测试项选择树 | 展开「备用测试项」。 | 看到三个叶子：1、车道交易测试；2、门架交易测试；3、典型交易测试。 |
| F | 测试项选择树 | 只勾选「1、车道交易测试」。不要同时勾选门架或典型交易，也不要勾选整个「备用测试项」父节点（父节点会把三个叶子都勾上并按顺序连跑）。 | 「测试」只执行车道交易这一条。 |
| G | 操作区算法 | 选择 3SDE 或 SM4。默认 SM4。车道交易用该选择决定消费初始化算法标识（3DES 为 0x01，SM4 为 0x41）和进程内 MAC1。 | 不访问读卡器或硬件 PSAM。 |
| H | 存储测试结果 | 需要 TXT 和整窗 PNG 时勾选。默认不勾选。未勾选不创建 TestResults、TestScreenshots。 | 只影响是否落盘，不影响是否发空口。 |
| I | 交易_校验ESAM | 按用例要求决定是否勾选。车道交易软算入口以服务层已确认流程为准。 | 双击叶子可看流程说明，不会发帧。 |
| J | 「测试」 | 点击。 | 禁用「测试」「全部测试」，启用「停止测试」。右侧测试信息出现“开始执行备用测试项：车道交易测试…”。 |

也可先单击选中叶子但不勾选，再点「测试」：没有勾选项时，程序用当前选中节点。推荐勾选，避免树焦点停在别的叶子上误跑。

「全部测试」会按树顺序跑当前可见的全部叶子，其中包含尚未实现的占位项；占位项不会发空口，也不会记为通过。车道交易专项不要用「全部测试」。

## 4.3 车道交易发什么、怎么算通过

配置：exe 同级 SetMe.ini。[SET_Trade_GB] 的 number 为轮数（缺省 1），interval 为轮间隔毫秒（缺省 8000）。[TRADE_SET]/19 必须是 10 个十六进制字符：前 8 个为 4 字节扣费金额，后 2 个为写入 ICC 0019 的出入口状态。缺节、长度不对或非法字符会立刻失败并写明原因，不会静默用全零。

空口顺序（每一轮）：车道 BST → VST → GetSecure 等车辆/卡片步骤 → 按轮次读写 ESAM EF04 与 ICC 0019/0002 → 用配置金额做消费初始化并把末字节写入 0019 → 软算 MAC1 → 扣费 → SetMMI → 单向 EventReport（只发不收）。

通过：配置的每一轮上述步骤都成功，成功轮数等于总轮数。BST/VST、车辆信息、卡片文件、消费初始化、MAC、扣费或 SetMMI 任一步失败则整例失败。DLL 返回成功不等于测试通过。常规有应答 APDU 以 90 00 为成功；出现 93 02 等时，测试信息会写期望、实际和完整异常帧。

界面只显示步骤、进度、失败原因和结论。完整下行/回复和 DLL 返回码仅在勾选存储后写入 exe 同级 TestResults。截图写入 TestScreenshots。

停止：测试中点「停止测试」。已发出的帧仍应留在结果里。结束（成功、失败或取消）后恢复按钮。

本说明生成时未连真实 RSU/OBU。扣费、写卡、蜂鸣和最终通过仍须实机确认。

# 5 台发设置通道逐项说明

待截图/待确认：台发区特写截图。

| 控件 | 所在区域 | 用途 | 输入规则 | 操作后效果 | 是否发帧/写结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信端口 | 通信端口 | 选择 DeskTopComm 使用的 COM。 | 必须是监测到的端口名。 | 仅改选择，未点打开前不通信。 | 否 |
| 打开端口/关闭端口 | 通信端口 | 打开或关闭 DLL 句柄。 | 打开前须有端口。 | 见第 2 章。 | 打开/关闭设备，不发业务帧 |
| 串口监测文字 | 通信端口 | 显示识别结果或插拔变化。 | 只读。 | 不改变通信。 | 否 |
| BST 间隔 | 台发参数 | 初始化写入 BST 间隔。 | 非负整数，单位 ms。 | 仅在初始化时下发。 | 初始化请求 |
| 非 BST 帧间隔 | 台发参数 | 非 BST 等待。 | 非负整数，ms。 | 随初始化下发。 | 初始化请求 |
| 帧发送次数 | 台发参数 | 台发重发次数。 | 非负整数。 | 过大则测试变长。 | 初始化请求 |
| 交易超时 | 台发参数 | 交易等待上限。 | 非负整数，ms。 | 随初始化下发。 | 初始化请求 |
| 功率等级 | 台发参数 | 发射功率。 | 非负整数，范围以设备为准。 | 随初始化下发。 | 初始化请求 |
| 物理信道 | 台发参数 | 物理信道编号。 | 非负整数。部分用例运行中会改信道并在结束恢复。 | 随初始化下发。 | 初始化请求 |
| BID/UnixTime/LLC/MAC 更新 | 台发参数 | 初始化时对应字段是否自动更新。 | 勾选或不选。 | 未确认用例要求不要改。 | 初始化请求 |
| 启用日志 | 台发参数 | DLL 过程日志。 | 勾选。 | 端口已开时可立即生效。 | 不写 TestResults |
| 初始化台发 | 台发参数 | 把参数发到台发。 | 端口已开且参数合法。 | 成功后才能测。 | 发初始化，不写用例结果文件 |
| 设备状态 | 设备状态 | 打开、初始化、错误摘要。 | 只读。 | 红色为错误，绿色为正常。 | 否 |

# 6 二级功能页：透传模式

在一级 Tab「WJ_DSRC_Protocol_test」内点二级 Tab「透传模式」。透传用于手工组待发列表并发送，不等于某个标准测试叶子。执行前仍须第 2 章的开端口和初始化。未初始化时状态文字为“请先在左侧打开端口并初始化台发”。

| 控件 | 所在区域 | 用途 | 操作与效果 | 改界面/列表/发设备/只显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帧解析区 | 左侧帧解析 | 显示选中实时帧的字段。 | 点击右上方某条实时上下行帧后解析。短帧提示截断。 | 只显示 |
| 上下行帧（实时）列表 | 实时区 | DLL 产生的上下行记录。 | 点选后加载到解析和 BUF。 | 只显示 |
| 打开 | 实时区 | 从文件加载实时帧显示。 | 只改显示，不自动测试。 | 改界面 |
| 保存 | 实时区 | 保存当前实时帧显示。 | 写文件，不发设备。 | 改界面/文件 |
| 清空（实时区） | 实时区 | 清实时列表。 | 不影响人工待发列表。 | 改界面 |
| 帧操作列表 | 帧操作 | 人工待发序列。 | 选中后上移、下移、删除。 | 维护待发列表 |
| 上移/下移/删除/清空 | 帧操作 | 调整或移除待发项。 | 清空只清人工列表。 | 维护待发列表 |
| 交易帧 + 添加 | 帧操作 | 加入协议模板。 | 先选类型再添加。 | 维护待发列表 |
| IC 卡 + 添加 | 帧操作 | 加入 IC 模板。 | 同上。 | 维护待发列表 |
| ESAM + 添加 | 帧操作 | 加入 ESAM 模板。 | 同上。 | 维护待发列表 |
| BUF / 修改 / 清空 BUF | 帧操作 | 编辑当前帧缓冲。 | 修改写入 BUF；清空 BUF 不影响列表顺序。 | 改界面，影响后续发送内容 |
| 测试 | 帧操作 | 按列表向已初始化台发发送。 | 内部超时 500 ms。结果在解析/状态区。 | 发设备帧 |

打开、保存、清空（实时区）只操作实时帧，不操作人工待发列表。

# 7 二级功能页：标准测试入口

二级 Tab 标题为「WJ_DSRC_Protocol_test」（与一级产品 Tab 同名）。内有四个大按钮。点击后打开独立模态大框，不在主窗体内嵌测试树。

| 按钮 | 打开窗体 | 当前实现 | 前置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万集 OBU 标准测试 | WanjiStandardTestForm | 已接大多数叶子协议。见第 8、10 章。 | 主页已开端口并初始化。 |
| 北京地标协议测试 | BeijingLocalStandardTestForm | 已接广播 BST、错误 MAC、典型交易共 7 个叶子。其余为目录或原版未实现。 | 同上。 |
| 万集 CPC 卡标准测试 | WanjiCpcStandardTestForm | 仅有树和按钮。执行写“待移植”，不调用设备。占位。 | 即使开了端口也不会发空口。 |
| 守望者播报测试 | WatchmanBroadcastTestForm | 同上，占位。 | 同上。 |

## 7.1 日常使用

二级 Tab「日常使用」显示“日常使用功能区待后续实现”。占位，未实现。

# 8 万集 OBU 标准测试大框控件

| 控件 | 所在区域 | 用途 | 操作与效果 | 帧/日志/结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项树 | 测试项选择 | 分组、子项、叶子。父勾选同步子孙。 | 勾选叶子后点「测试」。双击只弹流程说明，不通信。 | 勾选本身不发帧 |
| 存储测试结果 | 操作区顶部 | 是否写 TXT/PNG。 | 默认不勾。 | 不勾选不建结果目录 |
| 交易_校验ESAM | 操作区 | ESAM 校验选项。 | 按该叶子说明使用。 | 可能影响判定，不单独存文件 |
| 3SDE / SM4 | 算法 | 软算算法。默认 SM4。 | 车道/门架/典型等交易读取此项。 | 影响组帧与 MAC1 |
| 测试 | 操作区 | 跑勾选叶子，无勾选则跑选中节点（含子叶子）。 | 开始后禁用测试、启用停止。 | 已实现叶子发空口 |
| 全部测试 | 操作区 | 按树顺序跑全部叶子。 | 含占位项，占位不发空口、不记通过。 | 已实现项发空口 |
| 停止测试 | 操作区 | 取消当前后台流程。 | 无运行中测试时提示没有可停止的测试。 | 已发帧仍可写入结果 |
| 清空显示 | 操作区 | 清空右侧测试信息。 | 不改勾选、不删已写文件。 | 只改界面 |
| 测试信息 | 右侧 | 步骤、进度、失败原因、结论、结果路径。 | 自动滚到末行。 | 完整帧不堆在此处 |

# 9 北京地标、CPC、守望者大框

北京地标：树来自原 ONECHIP 目录。已登记处理器的路径为「OBU基本测试 > 1、交易过程中响应广播帧测试」两条、「OBU基本测试 > 2、交易过程中响应不同MAC测试」三条、「OBU基本测试 > 3、典型交易测试」。典型交易有“校验车辆信息”勾选。未登记路径点运行不会按已迁移协议执行。原版标注未实现的项不要当成已移植。

北京典型交易与万集备用「3、典型交易测试」不是同一套 GetSecure/间隔/分支，不要混用操作经验当判定。

CPC 树：卡片复位、身份/版本读取、应用选择、文件读取、余额/交易记录、卡片未插入、权限错误。全部占位。

守望者树：设备状态/交易完成播报、小额/整额/边界金额、余额不足/交易失败、交易后播报。全部占位。

# 10 万集 OBU 叶子实现状态与判定要点

执行任意叶子前都走第 2 章和第 4.1 节进门。双击查看该叶子说明。下列占位项只迁了名称，点「测试」不会发空口，也不会报通过：通用 13、地标交易测试；单片 1、双通道圈存测试；双片发行与激活 3 项；双片无卡机制 3 项；地区 1、ESAM 指令检测（广东）。

| 树路径（摘要） | 状态 | 关键判断 |
| --- | --- | --- |
| 通用 > 0 版本号读取 | 已实现 | BST/VST、71 认证、读版本成功。 |
| 通用 > 1 BST 兼容性 | 已实现 | 读 [SET_Bst]/number，随机 BST/VST，无 EventReport。 |
| 通用 > 2 VST 随机避让 | 已实现 | 读避让次数；三窗计数均严格大于次数的 1/4。 |
| 通用 > 3 防碰撞 | 已实现 | 五段计时 0<t<8 ms；[SET_139_AntiCol_num]/number 必须为 5。 |
| 通用 > 4～8 预读/信道/GetSecure/TransferChannel/SetMMI | 已实现 | 按各叶子说明；常规 APDU 要 90 00；EventReport 只发。 |
| 通用 > 9 拼帧 | 已实现 | 按组合下发；过长组合跳过。 |
| 通用 > 10 255S 保持 | 已实现 | 读 BST_Locked_Sutong.ini；00 须交易，01 须无 VST。 |
| 通用 > 11 广播 BST | 已实现 | 二次 BST 成功且无 VST。 |
| 通用 > 12 不同 MAC | 已实现 | 错误 MAC 的 TransferChannel 无响应为通过。 |
| 通用 > 14 指令集 | 已实现 | 正常项 90 00 00；故意错误项核对声明的状态字。 |
| 通用 > 15～23 及万集自有/语音等 | 已实现入口 | 按双击说明；语音和写卡效果须实机。 |
| 单片发行与激活 3 项、双通道切换 4 项 | 已实现入口 | 按双击说明。 |
| 备用 > 1 车道交易 | 已实现 | 见第 4 章。 |
| 备用 > 2 门架交易 | 已实现 | 扣费后无 SetMMI；0019 状态固定 0x03。 |
| 备用 > 3 典型交易 | 已实现 | 六个分支全成功；0019 状态固定 04。 |
| 第 4.2 节所列 9 个占位 | 仅名称 | 不发空口，不记通过。 |

# 11 日志与结果文件

界面测试信息：摘要、步骤、进度、失败原因、结论、结果路径。

DLL「启用日志」：exe 同级 DLL 过程日志，与是否勾选存储无关。

存储测试结果：勾选后，已执行用例（含失败）写 TestResults 下“时间_用例名_测试结果.txt”，内容含结论、DLL 码、完整请求/响应。EventReport 只记发送返回码。同时截测试大框到 TestScreenshots。批量多叶子时子项写 TXT，队列结束后一张汇总 PNG。

未勾选存储：不创建上述目录，不能把界面滚过的文字当成已存档。

# 12 异常处理

| 现象 | 处理 |
| --- | --- |
| 找不到 DeskTopComm.dll 或位数不匹配 | 确认 exe 同级为 x86 DLL。不要改程序为 x64。 |
| 打不开串口 | 查占用、线缆、监测列表后重开。 |
| 初始化失败 | 查端口、参数、设备。成功前不要点测试。 |
| 请先打开通信端口 | 回到主页完成第 2 章。大框打开期间主页点不到，须先关大框。 |
| 未连接主窗体台发服务 | 必须从主页按钮打开 OBU 大框，不要用无服务的构造方式。 |
| SetMe.ini [TRADE_SET]/19 非法 | 按 10 位十六进制修正后再测，不要期望程序填默认金额。 |
| 超时或无响应 | 保存日志和帧；核对该叶子是否本来就要求无 VST。 |
| 93 02 等非 90 00 | 看测试信息中的步骤、期望、实际和完整帧。 |
| 误跑多个叶子 | 取消父节点勾选，只留目标叶子。 |
| OBU 串口/发卡/日常使用/CPC/守望者无协议 | 当前为占位，不要当已实现。 |

# 13 当前限制

生成本说明时工作区没有可用的主窗体/测试大框 PNG，第 4 章及台发区配图均为待截图/待确认。

未连接真实 RSU、OBU 或读卡器做本说明过程中的实机回归。空口响应、卡片数据、语音、永久写卡仍须在受控设备上确认。

占位用例未写成已实现。